Інклюзивність будівель та споруд

Інклюзивність громадських будівель – це ключовий аспект сучасного будівництва, який забезпечує комфорт і доступність для всіх категорій населення, зокрема людей з інвалідністю, маломобільних груп, осіб похилого віку, дітей і батьків із дитячими візочками. Реалізація принципів інклюзивності є не лише соціальною необхідністю, але й законодавчою вимогою в Україні. Основним документом, що встановлює вимоги до проектування будівель та споруд, доступних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення є ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”. До того ж Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” – передбачає обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю при проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів.

З метою гармонізації українських будівельних норм із міжнародними рекомендаціями та кращими практиками й стандартами, щоб забезпечити доступність середовища для всіх користувачів незалежно від їхніх індивідуальних можливостей, Міністерство розвитку громад та територій України наказом № 1617 затвердило Зміну № 3 до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», яка набуде чинності з 1 квітня 2026 року.

Фізична безбар'єрність передбачає створення середовища, де суспільний простір фізично доступний для кожного громадянина, включаючи людей з обмеженою мобільністю, шляхом упровадження принципів універсального дизайну. Ключовим аспектом якого є доступність споруди, а саме:

- пандуси та ліфти: для забезпечення зручності пересування передбачаються пандуси з ухилом не більше 1:12 та ліфти з шириною дверей не менше 90 см;

- широкі дверні проходи та коридори: мінімальна ширина дверей для безперешкодного проходу становить 90 см, а коридорів – не менше 1,5 м;

- тактильні елементи: на сходах, підлозі та переходах встановлюються тактильні смуги для осіб із порушеннями зору;

- орієнтація в просторі: інформаційні знаки, таблиці та інші навігаційні елементи повинні бути написані великим шрифтом, із дублюванням шрифтом Брайля;

- санвузли: усі громадські будівлі повинні мати доступні санвузли з простором для маневрування та поручнями.

Вкотре закликаємо всіх замовників приділяти особливу увагу державним будівельним нормам з інклюзивності та зводити лише доступні будівлі та споруди!

Опубліковано: 26 січня 2026 р.